ALMACENADORES DE ENERGIA

CAPACITORES

INTRODUCCION

Capacitor: Elemento de dos terminales  formado por dos placas conductoras separadas por un material no conductor. La carga eléctrica se almacena en las placas

C=ϵAd  con A   Área, 	d Distancia entre las placas y ϵ Constante dieléctrica o permitividad (Energía almacenada por unidad de volumen)

q=Cv

i=dqdt

i=Cdvdt

v=1Ct0tidτ+vt0

donde

- vt0 Condición inicial, con to  tiempo inicial

- C0=permitividad del espacio libre=8.85x10-12 farad/metro. La Constante dieléctrica también se llama permitividad relativa.

Material			ϵr=ϵϵ0

Vidrio			     7

Nylon			     2

Baquelita		     5

ALMACENAMIENTO

wct=-∞tvidτ=-∞tvCdvdτdτ=Cv(-∞)v(t)vdv=12Cv2

Carga de un condensador

v=dqdtR+qC

dqdt=vR  -qRC

Esta es una ecuación Diferencial.

dqdt=vC-qR C

dqvC-q=dtR C

dqq-vC=-dtR C

Al integrar se tiene     ln [ - q-vCvC] = -tRC

Despejando		  e-τRC= - q-vCvC

vC-vCe-τRC=q

q=vC(1-e-τRC)

La corriente será

i=dqdt=ve-τRCR

En el condensador el voltaje es

vc=v01-e-τRC para t≥0

Vo Voltaje de respuesta forzada (estable) y -e-τRC  es la respuesta transitoria (natural) y toda es la respuesta completa

Descarga del Condensador

q=-Qmaxe-tRC

Donde Q es la carga máxima

La corriente en función del tiempo entonces, resultará al derivar esta ecuación respecto al tiempo:

i=dqdt=-dQmaxe-tRCdt=Qmaxe-tRCRC=vce-tRCR

Y		 vt=v0e-tRC

EN SERIE Y PARALELO

En paralelo

i=i1+i2+…+iN

Como			 in=Cndvdt

Entonces			i=C1dvdt+C2dvdt+…+CNdvdt

i=(C1+C2+…+CN)dvdt

Luego en paralelo

Cp=C1+C2+…+CN=n=1NCn

Conexión en serie

v=v1+v2+…+vN

Como   			 vn(t)=1Cnt0tidτ+vnt0

Entonces

v=1C1t0tidτ+v1nt0+1C2t0tidτ+v2t0+…+1Cnt0tidτ+vnt0

Se puede escribir como

v=(1C1+1C2+…+1Cn)t0tidτ+n=1Nvnt0

0 también

v=n=1N1Cnt0tidτ+n=1Nvnt0

Luego en paralelo los condensadores

1Cn=n=1N1Cn

INDUCTORES

INTRODUCCION

Un alambre puede enrollarse para formar una bobina o devanado de múltiples vueltas o espiras, como se muestra en la figura:

se le conecta la fuente de corriente if, se determina que el voltaje a través de bobina es proporcional a la rapidez de cambio de la corriente

v=Ldidt

donde L es la constante de proporcionalidad llamada inductancia y se mide en henrys (H).

Un inductor se define como un elemento de dos terminales formado por un embobinado de N vueltas, que introduce inductancia en un circuito eléctrico. La inductancia se defina como propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de una corriente variable con el tiempo produzca un voltaje a través del mismo.

Un inductor ideal es una bobina con alambre sin resistencia. Cuando existe corriente en el alambre, se almacena energía en el campo magnético que rodea al devanado. Una corriente constante i en la bobina produce un voltaje cero a través de ella. Una corriente variable produce un voltaje auto inducido.

Nótese que es imposible un cambio brusco (o instantáneo) de la corriente, puesto que se necesitaría un voltaje infinito.

Las bobinas devanadas helicoidalmente en una sola capa suelen llamarse solenoides, como en se muestra en la figura.

Cuando la longitud de la bobina es mayor que la mitad del diámetro y el núcleo es de un  material no ferro magnético, la inductancia de la bobina está dada por:

L=μ0N2Al+0.45d

Donde N es el numero de vueltas, A el área transversal en m2, l la longitud en metros y u0 =4pix10-7 H/m, una constante llamada permeabilidad del espacio libre.

Según Faraday, el flujo cambiante crea un voltaje inducido en cada vuelta, igual a la derivada del flujo o, de forma que el voltaje total v a través N vueltas es

v=Ndϕdt

puesto que el flujo total No es proporcional a la corriente i en la bonina, se tiene

Nϕ=Li

Donde L, la inductancia, es la constante de proporcionalidad. Al sustituir la ultima ecuación enla antepenúltima, se obtiene

v=Ldidt

La inductancia es una medida de la capacidad de un dispositivo para almacenar energía en forma de un campo magnético.

La corriente es un inductor en términos de voltaje

i(t)=1Lt0tvdτ+i(t0)

Condiciones limitantes Para Inductores Y Capacitores

| Capacitor | El voltaje en un capacitor no puede cambiar instantáneamente (cambiar discontinuamente). |
| --- | --- |
| Inductor | La corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente (cambiar discontinuamente). |

ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

La potencia en un inductor es

p=vi=ldidti

La energía almacenada es

w=t0tpdτ=Li(t0)i(t)idi=L2i2(t)i(t0)i(t)

w=L2i2t-L2i2t0= L2i2

CARGA Y DECARGA DE UNA BOBINA

En la bobina la carga es

ic=i01-e-RtL para t≥0

VL(t) (carga) = Vo x e-t R/L

io Voltaje de respuesta forzada (estable) y -e-RτL  es la respuesta transitoria (natural) y toda es la respuesta completa

Descarga de la bobina

it=i0e-RtL

EN SERIE Y PARALELO

En serie

v=v1+v2+…+vN

v=L1didt+L2didt+…+LNdidt=n=1NLndidt

Ls=n=1NLn

En paralelo

i=n=1Nin=1L1t0tvdτ+in(t0)+1L2t0tvdτ+i2(t0)+…+1LNt0tvdτ+iN(t0)

i=n=1N1Lnt0tvdτ+n=1Nin(t0)

i=1Lpt0tvdτ+i(t0)

1Lp=n=1N1Ln

CONDICIONES INICIALES DE CIRCUITOS CONMUTADOS

CARACTERISTICAS BÁSICAS