Práctica No. 2. EL DIODO RECTIFICADOR

Objetivo

Realizar mediciones de variables eléctricas en circuitos básicos y visualizar las aplicaciones generales utilizando diodos semiconductores.

Material

CANTIDAD EQUIPO DE MEDICION Y MATERIAL

1 Multímetro

1 Fuente de alimentación de CD

1 Generador de señales

1 Osciloscopio de 2 canales

2 Diodo rectificador 1N4001 o equivalente

1 Diodo Led color rojo

1 Diodo Led color verde

1 Puente de diodos a 1 Amp.

1 Transformador con derivación central y salida de 12V a 500 mA

1 Capacitor electrolítico de 1 µF a 25 V

1 Capacitor electrolítico de 4.7 µF a 25 V

1 Capacitor electrolítico de 220 µF a 25 V

1 Capacitor electrolítico de 1000 µF a 25 V

5 Resistores de 10 kΩ a ½ W

1 Resistor de 220Ω a ½ W

1 Resistor de 18Ω a ½ W

1 Potenciómetro de 5kΩ

1 Regulador de voltaje fijo LM7805

1 Regulador de voltaje variable LM317

NOTA: Se incluyen las hojas de datos de los dispositivos electrónicos a utilizarse en esta práctica.

Lea cuidadosamente estas características para el adecuado manejo de estos dispositivos.

I. Identificación de las terminales del diodo.

Con la ayuda de un multímetro en la opción de probador de diodos, conecte al diodo las puntas de prueba como se muestra a continuación e identifique las terminales de ánodo y cátodo.

Anote sus conclusiones.

II. Medición de voltaje umbral de distintos diodos.

Realizando el mismo procedimiento del punto anterior, llene la siguiente tabla con los voltajes umbrales medidos para diferentes tipos de diodos.

III. Curva característica del diodo.

Arme el siguiente circuito para visualizar la curva característica de un diodo semiconductor.

Alimente el circuito con una señal senoidal con amplitud pico de 10 volts y frecuencia de 1 kHz.

(a) Utilice el osciloscopio en modo X-Y para visualizar los resultados y dibuje las formas de onda

resultante.

Invierta el canal 2.

Utilice un diodo de silicio.

(b). Repita el mismo experimento para un diodo de germanio.

IV. Circuitos Recortadores.

Arme cada uno de los siguientes circuitos y dibuje los oscilogramas correspondientes. Utilice como

entrada una señal triangular de 10 Vpp a 1 kHz del generador de señales.

Universidad Tecnológica de México Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones

V. Circuitos rectificadores.

5.1 Rectificador de media onda.

Arme los siguientes circuitos rectificadores de media onda y grafique sus resultados. Utilice una señal senoidal con amplitud de 6 volts y frecuencia de 1 kHz.

5.2. Rectificadores de onda completa.

Arme los siguientes circuitos rectificadores de onda completa y grafique las señales resultantes.

Utilice el transformador de 12 Vrms a 500 mA conectado a la línea de alimentación.

5.3. Rectificador con filtro capacitivo.

Al circuito rectificador de onda completa conecte un capacitor en paralelo al resistor de carga. Dibuje las señales de salida. Utilice 3 valores de capacitores diferentes, 4.7 μF, 220 μF y 1000 μF. El resistor será de 10 kΩ.

VI. Reguladores integrados de voltaje.

6.1. Regulador de voltaje fijo de +5 volts.

Arme el siguiente circuito y dibuje las señales de salida del regulador, voltaje de CD y voltaje de

rizo.

6.2. Regulador de voltaje variable.

Arme el siguiente circuito y dibuje las señales de salida del regulador, voltaje de CD y voltaje de

rizo.

NOTA: El resistor de 240Ω será el arreglo serie de 2 resistores, uno de 220Ω y otro de

18Ω.