LABORATORIO DE SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES

- OBJETIVOS

  - OBETIVO GENERAL

Visualizar las señales que entrega el generador de señales en diferente amplitud y frecuencia

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Visualizar la señal senoidal y medir amplitud y frecuencia

- Determinar los voltajes pico pico, pico y RMS de la señal senoidal

- Visualizar la señal triangular y medir amplitud y frecuencia

- Determinar los voltajes pico pico, pico y RMS de la señal triangular

- Visualizar la señal cuadrada y medir amplitud y frecuencia

- Determinar los voltajes pico pico, pico y RMS de la señal cuadrada

- EQUIPOS Y MATERIALES

  - EQUIPO

- Voltímetro

- Osciloscopio

- Generador de señales

  - MATERIALES

- Cables

- Protoboard

- Caimanes

- MARCO TEORICO

- Señal en CC, CA

- Voltaje pico pico

- Voltaje Pico

- Voltaje eficaz

- Osciloscopio

- Generador de señales

- PROCEDIMIENTO

  - Encienda el osciloscopio y el generador de señales con sus respectivas puntas dispuestas para conexión entre sí.

  - Disponga el osciloscopio en el canal uno para visualizar una señal.

  - Disponga el generador de señales en onda senoidal y determine Vpp, Vp y lea el Veficaz que entrega el Osciloscopio

  - Calcule el voltaje eficaz

  - Mida el voltaje eficaz con el Voltímetro en CA -Recuerde 3 mediciones, asuma como valor verdadero el que calculo con en el osciloscopio, o, el que este le entregue-, Determine precisión, exactitud, corrección del error

  - Mida el tiempo o el periodo y determine la frecuencia, asuma valor verdadero el que le entrega el generador. Determine precisión, exactitud, corrección del error.

  - Repita del 4.4 a 4,6 con 2 señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia.

  - Repita del 4.1 al 4,7 con señal triangular y luego con señal cuadrada.

  - Monte el circuito con la resistencia que en el laboratorio anterior llamo R1

    - Mida el Voltaje RMS, Visualice en el osciloscopio con interruptor abierto y con interruptor cerrado. 3 mediciones y análisis de error.

    - Repita con otras amplitudes y frecuencias en señal senoidal con R1

    - Repita cambiando R1 por R2 y luego por R3

    - Repita el punto 4.9.1 con señal cuadrada y con señal triangular

- PLANOS, FOTOS Y TABLAS DE RESULTADOS

- CONCLUSIONES -1 por cada objetivo especifico-

Referencias -por lo menos 3:

APELLIDO, Nombre. Titulo. Año. Paginas. Editorial. País. Disponible desde internet en: …..